关于举行浙江大学宁波理工学院第十三届结构设计竞赛的通知

各位同学：

为了多方面培养大学生的创新思维和实际动手能力，培养团队精神，增强大学生工程结构设计与实践能力，丰富校园学术氛围，促进大学生相互交流与学习，经研究决定举行我校第十三届大学生结构设计竞赛暨省赛选拔赛。

一、组织机构

主办单位：浙江大学宁波理工学院教务处

承办单位：浙江大学宁波理工学院土木建筑工程学院

协办单位：NIT-结构设计协会

二、竞赛题目

题目：高架水塔结构设计与模型制作。

竞赛内容：模型制作、陈述与答辩、加载试验。

三、参赛对象和形式

参赛者为浙江大学宁波理工学院在校学生。

四、参赛名额

组队形式参赛，每队人员最多3人，最少2人。先组织校内初赛，选拔后参加浙大赛及省赛。

五、竞赛要求

1．参赛要求

- 每个参赛队只能提交一份作品，并命名（作品名称不得多于4个汉字）。模型名称不得出现参赛学校名称等信息，否则理论方案按零分计。

- 每个学生只允许参加一个参赛队，各队应独立完成方案设计与模型制作。

- 各参赛队必须在规定时间和地点参加竞赛活动，缺席者作自动放弃处理。竞赛期间不得任意换人，若有参赛队员因特殊原因退出，则缺人竞赛。

2．模型制作

（1）制作要求

① 高架水塔结构模型由水箱和支架结构两部分组成，水箱由组委会统一提供，水箱为4.5升纯净水瓶（参考怡宝4.5升纯净水瓶，直径160mm，高度320mm），水箱（含水）总质量4kg，支架结构由各参赛队设计制作。

② 水塔支架结构形式不限，其顶面应确保能够固定住水箱，水箱底面距底板顶面高度为1000mm±5mm。

③固定模型的底板由组委会统一提供，尺寸为400 mm×400 mm。模型固定在底板的范围不得超出250 mm×250 mm（见附件一）。

（2）模型制作材料及工具

① 集成竹：规格为3mm×3mm、3mm×6mm、1mm×6mm，长度900mm（每种规格各30根）。

集成竹力学性能指标（参考值）：密度0.789g/cm3，顺纹抗拉强度150MPa，抗压强度65MPa，弹性模量10GPa。

② 胶水：502胶水（8g）6瓶

③ 线：1卷（强力丝光线21s × 3）。

④ 制作工具：自备

（只限尺子、刀具、三角板、砂布、剪刀、手套、橡皮、笔、纸）。

3、加载步骤及要求

（1）参赛队员将模型按专家指定加载方向安放在加载试验平台指定位置，并固定好模型底板和水箱（见附件一）。

（2）比赛时，由参赛队员简要介绍作品构思，时间控制在1分钟内，然后回答专家的提问。

（3）加载试验时，分三级施加水平初始位移，然后突然放松，使模型产生水平振动15秒钟，以检测模型体系的水平抗震性能。

①第一级加载：给定初始位移100mm，加载时间为15s。

②第二、三级加载：由各参赛选手在120mm、140mm、160mm、180mm中选择初始位移加载，每级加载时间为15s。

（4）在任一级加载试验中，当模型出现以下任一情况，即视为加载失效，退出比赛：

① 水箱脱落；

② 模型整体出现倾覆；

③ 专家认为模型加载失效的情况。

4．评分规则

根据结构体系、模型制作、陈述与答辩、加载试验5个方面进行评分，总分为100分。凡不符合竞赛要求，或参赛过程中有违规行为的将不再进行加载试验。

（1）结构体系（5分）

根据结构体系和造型的合理性、创新性评分。

（2）模型制作（5分）

根据模型制作的外观质量和制作精细等评分。

（3）陈述与答辩（5分）

根据现场陈述和回答情况评分。

（4）加载试验（85分）

α=sm

其中，s为本模型加载成功所通过的最大位移，m为本模型的质量（kg）；max为所有加载成功模型中的最大值。

六、奖项设置

本届竞赛设特等奖（可空缺）、一等奖、二等奖 、三等奖若干队、最佳创意奖1个队、最佳制作奖1个队。

七、本通知解释权归浙江大学宁波理工学院土木建筑工程学院所有，学院对各参赛队参赛后的理论设计方案和结构模型具有优先使用权。

如对比赛题目有疑问请发邮件至kong1sky@126.com,列明不明之处，将会在后期宣介会进行现场解答。

官方QQ群：63994547

报名费、领取材料、宣介会以及具体比赛时间请耐心等待通知。